
	主要清单项目表

	工程名称：装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	011102003003
	300*300mm无釉防滑、吸油透水砖地面
	[项目特征]

1.部位:综合

2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆

3.防水层:地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料

4.面层材料品种、规格、颜:300mm*300mm*40mm透水砖

5.其他:具体详设计及西南《11J312》-P12-3122Db1

[工程内容]

1.基层清理

2.结合层铺设

3.防水层铺设

4.面层铺设

5.材料运输
	m2
	418.46
	
	
	

	2
	011102003004
	600*600mm玻化砖地面
	[项目特征]

1.部位:综合

2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600mm玻化砖
4.其他:具体详设计及西南《11J312》-P12-3122Db1
[工程内容]
1.基层清理
2.铺设结合层
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	390
	
	
	

	主要清单项目表

	工程名称：装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	3
	011204003002
	300*200釉面砖墙裙墙面
	[项目特征]
1.墙体类型:综合
2.结合层:4mm厚1:2水泥砂浆

3.防水层:300mm高1.5mm厚聚氨酯涂膜防水
4.安装部位:内墙贴1.8m墙裙墙面，转角处用阳角瓷砖倒小圆角
5.面层材料品种、规格、颜色:300*200mm釉面墙砖
6.其他:具体详《西南11J515》-P23-Q06及设计要求
[工程内容]
1.基层清理
2.刷防水涂料
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
	m2
	321.28
	
	
	　

	4
	011406001001
	乳胶漆墙面
	[项目特征]
1.基层类型:综合
2.腻子种类:满刮腻子2遍3.部位:综合

4.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆3遍
5.其他:具体详设计
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	2070.91
	
	
	　

	主要清单项目表

	工程名称：装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	5
	011406001002
	乳胶漆天棚
	[项目特征]
1.基层类型:综合
2.腻子种类:刮腻子2遍
3.部位:除卫生间外的其他所有房间天棚
4.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆3遍
5.其他:具体详《西南11J515》-P32-P08及设计要求
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	1070.25
	
	
	　

	6
	030412005001
	双管荧光灯
	[项目特征]
1.名称:双管荧光灯
2.型号:详设计
3.规格:220V 2x22W, 三基色节能灯头光通量（3200lm）、配节能型电子镇流器等附件。
4.安装形式:嵌吊顶安装
[工程内容]
1.本体安装
	套
	106
	
	
	　


1.名称:电线

2.配线形式:管内穿线


4.材质:铜芯

[工程内容]

1.配线

	2.钢索架设(拉紧装置安装)

3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	2435.69
	
	
	　

	主要清单项目表

	工程名称：装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	8
	030404017010
	中餐实训室用电zcAL1~zcAL8
	[项目特征]
1.名称:中餐实训室用电 zcAL1~zcAL8
2.型号:详设计
3.基础形式、材质、规格:详设计
4.接线端子材质、规格:详设计
5.安装方式:挂墙式安装
[工程内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地
	台
	8
	
	
	　

	9
	031001006020
	UPVC排水管DN200
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC排水管DN200
4.连接形式:粘接
[工程内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	80.75
	
	
	　

	10
	030702001001
	钢板通风管道
	[项目特征]

1.名称:钢板通风管道

2.材质:钢板

3.形状:矩形

4.规格:周长2000以下

5.板材厚度:按规范要求

6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计

7.接口形式:详设计

[工程内容]

1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装

2.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	57.71
	
	
	　


